QR-EINK 墨水屏二维码设备 · 对接文档

RTC + 2.9 寸墨水屏(296×128) BLE 二维码设备
本文档汇总全部协议、加密、持久化与测试工具信息，供对接方（PC 工具 / 手机 APP / 其他开发者）使用。

目录

1. 项目概述	3

2. BLE 通信接口	3

2.1 广播	3

2.2 GATT 服务	3

2.3 通信模型	4

3. 命令协议全集	4

3.1 !ALARMSTAT 状态报告	5

3.2 图片传输协议（!IMG / !IMG 1）	5

4. 加密方案	6

4.1 共享密钥	6

4.2 会话认证（!AUTH）	7

4.3 模式 A（默认）：URL 明文 + 时间加密	7

4.4 模式 B：URL + 时间整体加密	8

4.5 两种模式对比	8

5. 低功耗与磁开关唤醒	8

5.1 行为流程	8

1. 项目概述

二维码设备 低功耗蓝牙设备，核心功能：

BLE 远程下发：手机 / PC 通过蓝牙向设备下发内容与命令

墨水屏显示二维码：2.9 寸墨水屏（296×128），显示二维码（含图片）

RTC 时钟 实时时钟，支持定时刷新（报警 / 周期两种方式）

安全二维码：时间 AES-128 加密（模式 A）；或 URL+时间整体加密（模式 B）

会话认证：所有写操作需 !AUTH 认证，认证密码独立持久化，防止公开放置时被恶意篡改

全参数掉电保存：业务文本、AES 密钥、认证密码、定时配置均持久化到 Flash

背景图持久化 + 二维码叠加：图片作为背景存 Flash，二维码/时间叠加显示

RLE 图片压缩：图片传输压缩 ~90%，大幅缩短传输时间

BLE 控制 LED：亮 / 灭 / 闪烁（非阻塞）

电池电量检测：采样 VBAT，!BATT 查询电压/电量

远程改 MAC + 软件复位：!MAC 修改蓝牙地址（Flash 持久化），!RBT 看门狗复位生效

低功耗 + 磁开关唤醒：深睡待机，磁铁触发广播，RTC 报警定时刷新

典型用途：电子价格牌、门禁访客码、临时通行凭证等需要"定时变化 + 加密可验证"的二维码场景。

2. BLE 通信接口

2.1 广播

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 设备名 | QR-EINK |
| 广播类型 | 可连接非定向广播 |
| 典型 MAC | a4:c1:38:cb:5d:4c（以实际为准） |
| 广播触发 | 上电直接广播，30s 无连接自动深睡；磁铁/RTC 唤醒后按唤醒源行为（详见 §5） |

2.2 GATT 服务

| 项 | UUID | 属性 |
| --- | --- | --- |
| 自定义服务 | 0xFFE0 | — |
| RX 特征（手机 → 设备） | 0xFFE2 | write / write-without-response |
| TX 特征（设备 → 手机） | 0xFFE1 | read / notify |

MTU：200（连接后协商）

TX notify 单帧回执上限 64 字节

命令以 UTF-8 文本帧下发（支持 write-without-response，速度更快）

2.3 通信模型

手机/PC ──write──▶ 0xFFE2   下发命令文本（如 "!ETIME"、任意文本二维码）

设备   ──notify──▶ 0xFFE1   回执（"OK:xxx" / "ERR:xxx" / 状态报告）

图片传输为二进制帧（见 §3.2 的 !IMG）。

3. 命令协议全集

命令不区分大小写

| 命令 | 说明 | 回执 |
| --- | --- | --- |
| !SYNC YYMMDDHHMMSS | 同步 RTC 时间（12 位） | OK:SYNC / ERR:SYNC |
| !TIME | 显示明文时间二维码 | OK:TIME |
| !ETIME | 显示加密时间二维码（按当前加密模式） | OK:ETIME |
| <任意文本> | 显示文本二维码（非 ! 开头即显示内容） | OK |
| !TEXT <文本> | 保存业务文本（独立于显示文本，≤70 字符） | OK:TEXT |
| !TEXT（空） | 清空业务文本 | OK:TEXT |
| !R / !REDISPLAY | 重显上一帧 | OK:R（有文本）/ OK:R-TIME |
| !CLR / !CLEAR | 清屏 | OK:CLR |
| !SLP / !SLEEP | 屏幕休眠 | OK:SLP |
| !ALARM mm | 设单点报警：分钟 | OK:ALARM / ERR:ALARM |
| !ALARM hhmm | 设单点报警：时+分 | OK:ALARM / ERR:ALARM |
| !ALARM OFF | 关闭单点报警 | OK:ALARM |
| !ALARMTEST | 立即模拟报警（刷新加密二维码） | OK:TEST |
| !ALARMSTAT | 查询配置状态（见下） | 状态报告 |
| !PERIOD N | 周期刷新：每 N 分钟（1-255） | OK:PERIOD / ERR:PERIOD |
| !PERIOD 0 / OFF | 关闭周期刷新 | OK:PERIOD |
| !AESKEY | 查询当前密钥 | OK:AESKEY <32hex> |
| !AESKEY <32hex密文> | 加密更新：密文 = AES-128-ECB(当前密钥, 新密钥)，旧/新密钥均不明文传输 | OK:AESKEY / ERR:AESKEY / ERR:AESKEY:DECRYPT |
| !AUTH <32hex密文> | 会话认证：密文 = AES-128-ECB(当前密钥, 认证密码)，认证成功后才能执行写操作 | OK:AUTH / ERR:AUTH |
| !AUTHPASS <32hex密文> | 更新认证密码（需先认证）：密文 = AES-128-ECB(当前密钥, 新密码) | OK:AUTHPASS / ERR:AUTHPASS |
| ERR:AUTH | 未认证时执行写操作的统一拒绝回执 | — |
| !MODE | 查询加密模式 | OK:MODE 0/1 |
| !MODE 0 | 模式 A：URL 明文 + 时间加密 | OK:MODE 0 |
| !MODE 1 | 模式 B：URL+时间整体加密 | OK:MODE 1 |
| !IMG | 开始接收图片（原始，向后兼容） | OK:IMG |
| !IMG 1 | 开始接收图片（RLE 压缩，推荐） | OK:IMG |
| 0xAA 二进制帧 | 图片数据分片（见下） | （无回执） |
| !IMGEND | 图片接收完成：保存为背景 + 刷新 | OK:IMG |
| !LED | 查询 LED 状态 | LED:ON / LED:OFF |
| !LED 0 | LED 灭 | OK:LED |
| !LED 1 | LED 亮 | OK:LED |
| !LED <n> | 闪烁 n 次（2~20，150ms 间隔，非阻塞） | OK:LED |
| !BATT | 查询电池电压和电量 | BATT:<mv>mV <pct>% |
| !MAC | 查询当前 BLE MAC 地址 | MAC:XX:XX:XX:XX:XX:XX |
| !MAC XX:XX:XX:XX:XX:XX | 设置新 MAC（支持冒号/短横线/空格/无分隔），需重启生效 | OK:MAC (reboot to apply) / ERR:MAC |
| !RBT / !REBOOT | 软件复位（看门狗 1ms 超时触发），先回 OK:RBT 再复位 | OK:RBT |

3.1 !ALARMSTAT 状态报告

A=<报警使能0/1> AH=<报警小时,FF=每小时> AM=<报警分钟> P=<周期使能0/1> PM=<周期分钟> M=<加密模式0/1> K=<密钥来源0默认/1自定义> T=<业务文本长度>

示例：A=1 AH=14 AM=30 P=0 PM=00 M=1 K=1 T=24

3.2 图片传输协议（!IMG / !IMG 1）

图片作为背景图持久化到 Flash（掉电不丢），之后的二维码/时间叠加显示在背景上。

1. 发 !IMG（原始）或 !IMG 1（RLE 压缩）→ 设备进入图片接收模式, 回 OK:IMG

2. 逐帧发送二进制分片（写入 0xFFE2）：

帧格式: 0xAA | seq_hi | seq_lo | data...

seq   = 16 位递增序号（每帧 +1，可忽略/用于校验）

data  = 帧缓冲字节（原始）或 RLE 压缩字节（!IMG 1）

1. 发 !IMGEND → 设备保存为背景 + 刷新，回 OK:IMGEND

帧缓冲格式（与屏驱动一致）：

128 宽 × 296 高，1bit（1=白，0=黑）

行优先，每行 16 字节，MSB-first

总字节数 = (128/8) × 296 = 4736 字节

RLE 压缩格式（!IMG 1）

| 控制字节 | 含义 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 0x00–0x7F | 字面量游程，长度=控制+1 | 后跟 length 个原样字节 |
| 0x80–0xFF | 重复游程，次数=控制-0x80+1（1~128） | 后跟 1 个值字节 |

设备端流式解压（跨包安全，不占额外 RAM）

实测背景图 4736B → 约 462B（9.8%），传输包数减少约 10 倍

图片需要发送方先缩放到 128×296、白底、二值化后再分片。

4. 加密方案

4.1 共享密钥

算法：AES-128

出厂默认密钥（占位值，正式部署务必更换）：

00112233445566778899AABBCCDDEEFF

通过 !AESKEY <32hex密文> 在线更换，密文 = AES-128-ECB(当前密钥, 新密钥)，旧密钥和新密钥均不明文传输，持久化到 Flash

设备端用当前密钥解密密文得到新密钥，校验非全0/全FF后更新

仅支持加密方式，明文方式已移除

更换后 设备端与解码端必须使用相同新密钥

加密更新流程：

PC端:  密文 = AES-128-ECB(当前密钥, 新密钥)   →  发送 !AESKEY <32hex密文>

设备端: 新密钥 = AES-128-ECB解密(当前密钥, 密文) → 校验非全0/全FF → 更新+持久化

旧密钥和新密钥均不明文传输，抓包只能看到 32hex 密文

设备端校验解密结果非全0/全FF（防篡改），通过后更新并持久化到 Flash

4.2 会话认证（!AUTH）

为什么需要认证：设备公开放置，BLE 无配对，任何人都能连接。未认证时只能执行读操作（查询状态/电量/显示时间二维码），所有写操作（修改文本/密钥/模式/报警/图片/MAC/复位等）必须先通过 !AUTH 认证。

认证流程：

PC端:  密文 = AES-128-ECB(当前AES密钥, 认证密码)  →  发送 !AUTH <32hex密文>

设备端: 密码 = AES-128-ECB解密(当前AES密钥, 密文) → 与保存的认证密码比较 → OK:AUTH / ERR:AUTH

认证密码 16 字节（32hex），独立于 AES 加密密钥，持久化到 Flash

默认密码 = 00112233445566778899AABBCCDDEEFF（占位，生产必须更换）

认证状态在 断开连接后自动清除，下次连接需重新认证

密码不明文传输，抓包只能看到密文

通过 !AUTHPASS <密文> 可在线更换认证密码（需先认证）

无需认证的读操作：!TIME / !ETIME / !R / !BATT / !ALARMSTAT / !AESKEY(查询) / !MODE(查询) / !LED(查询) / !MAC(查询)

必须认证的写操作：!TEXT / !SYNC / !AESKEY(更新) / !MODE(设置) / !ALARM / !PERIOD / !IMG / !LED(设置) / !MAC(设置) / !RBT / !CLR / !AUTHPASS

4.3 模式 A（默认）：URL 明文 + 时间加密

二维码内容：<文本>?t=<32位hex密文>（文本不含 ? 时用 ?，含 ? 用 &）

参数名固定为 t

时间加密：对 16 字节明文做单块 AES-128-ECB

时间明文布局（16 字节，设备端构造）：

| 偏移 | 内容 |
| --- | --- |
| 0 | 年 BCD |
| 1 | 月 BCD |
| 2 | 日 BCD |
| 3 | 时 BCD |
| 4 | 分 BCD |
| 5 | 秒 BCD |
| 6 | 星期 BCD（0=周日） |
| 7 | nonce（每次刷新 +1） |
| 8 | 'Q' (0x51) |
| 9 | 'R' (0x52) |
| 10 | 版本 0x01 |
| 11-15 | 0 填充 |

密文 16 字节 → 32 个 hex 字符

解码端校验偏移 8/9/10 的魔数，可检测密钥错误

4.4 模式 B：URL + 时间整体加密

二维码内容：hex 字符串密文（文本模式 QR，全可打印字符，扫码器兼容性最好），外部完全不可读

明文 payload：<文本>?t=<YYMMDDHHMMSS>（12 位紧凑时间，与 !SYNC 同格式）

加密：AES-128-CBC，整串加密一次（时间不再单独 AES，避免二次加密）

CBC 参数（解码端需一致）：

算法:      AES-128-CBC（无填充，手动 0 填充）

IV:        0102030405060708090A0B0C0D0E0F10

明文帧:    [0] = payload 长度(1B)

[1..] = payload（文本?t=YYMMDDHHMMSS 或纯 YYMMDDHHMMSS）

末尾 0x00 填充到 16 字节倍数

解码流程：扫码得 hex 字符串 → hex 解码 → CBC 解密 → 读长度字节 → 得 payload → 直接解析 t= 后的明文时间

模式 B 下文本自动截断到 48 字符（保证二维码可扫）

4.5 两种模式对比

|  | 模式 A（!MODE 0） | 模式 B（!MODE 1） |
| --- | --- | --- |
| 二维码内容 | 明文 URL + 加密时间 | 整体密文（hex 字符串） |
| URL 是否可见 | 可见 | 不可见 |
| 时间加密方式 | AES-ECB（单独） | CBC（随整串） |
| 文本上限 | 70 | 48 |
| 解码 | 提取 t= → ECB 解密 | CBC 解密 → 读明文时间 |
| 适用 | 链接可公开、只要时间防伪 | URL 本身需保密 |

5. 低功耗与磁开关唤醒

设备采用"深睡 + GPIO 唤醒"的低功耗设计，上电自动广播（30s 无连接深睡），磁铁/RTC 唤醒后按唤醒源行为，RTC 报警负责定时刷新。

5.1 行为流程

| 触发 | 行为 |
| --- | --- |
| 上电 | 显示加密二维码 → 开广播 → 30s 无连接后深睡 |
| 磁开关触发（磁铁靠近/离开） | 开启广播 → 30s 内无连接自动关广播；连接中断开后重启 30s 窗口 |
| RTC 报警唤醒 | 刷新加密二维码 → 回深睡（不广播） |
| 唤醒源不明 | 立即回深睡 |